# 附件：

此文件为更正公告附件，SYCG(D)2020203采购文件与此附件内容不同处，以此更正公告附件为准。

# 第三章  项目需求

第一项、项目（简要说明）及预算金额：

（一）采购内容：本次建设为射阳县应急指挥中心平台，主要系统包含：扩声系统、数字会议系统、LED大屏显示系统、远程视频会议系统、KVM分布式坐席综合管理系统、UPS系统及一些其他辅助周边设备。

（二）本项目采购最高限价：人民币约160万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

（三）质量标准:符合国家标准及行业标准要求。

（四）服务要求：提供7*24小时技术支持，提供2小时内远程支持服务，如远程支持不能解决的，4小时内工程师到现场解决，如8小时内无法排除故障，应对设备免费更换。

第二项、项目要求：

1、项目整体需求

1.1 工程概况

本项目主要为射阳县应急指挥中心建立一套应急指挥平台。向上：可连接省、市应急指挥中心（平台），可连接国家局、省、市气象会商平台，向下：可连接相关性部门、各镇区视频会议平台。

1.2 系统主要建设内容

系统功能配置主要有：

- 扩声系统；

- 数字会议系统；

- LED大屏显示系统；

- 远程视频会议系统；

- KVM分布式坐席综合管理系统；

- UPS系统；

- 其他设备；

1.3 系统建设需求

1.3.1扩声系统

本系统要求采用数字音频处理设备，可通过集中控制系统统一进行操作；根据不同的使用模式可以自由调整设备的组合来达到不同的效果。

1）扬声器要求

- 主扩声采用超薄组合式阵列扬声器，最大声压级不低于118dB

- 辅助扩声采用同轴吸顶扬声器，且高音指向可随意转动。

2）功放的要求

- 保护装置：过热保护、超温输出功率控制、长期输出功率控制、输出短路保护、过载保护、直流保护

- 本系统设计要求：功率放大器的标称输出功率（FTC）大于对应的音箱标称功率（RMS）1.5倍。

3）音频处理系统要求

- 具有强大的DSP处理能力

- 支持多台设备控制，组建大型系统

1.3.2 数字会议系统

要求采用即插即用的数字会议系统，主机具有会议录音功能，带内置存储的数字录音和USB录音，同时具有数字声学反馈抑制的功能

1.3.3 LED大屏显示系统

现场大屏放置处，宽为7.3米，高为4米，考虑到观看LED显示屏视角的舒适性和整个大厅尺寸的协调性以及屏幕的视角辐射范围， LED显示屏的显示净尺寸为高度不小于2.88米，宽度不小于4.48米.面积不小于12.9㎡。

考虑到设备的先进性以及指挥中心对屏幕的亮度、对比度和视角范围的要求，采用像素间距不大于1.56mm的LED小间距系列产品作为本项目的显示主体。

采用像素点间距小于1.56的 LED全彩屏，达到真正的无缝拼接，提高屏幕亮度，扩展可视角度，丰富屏幕色彩对比度和饱和度，全面提升屏幕显示效果，满足参观和日常使用的需要。

1.3.4 远程视频会议系统

会议视频接入接口不小于16个。向上：可连接省、市应急指挥中心（平台），可连接国家局、省、市气象会商平台，向下：可连接相关性部门、各镇区视频会议平台。

1.3.5 KVM分布式坐席综合管理系统

会场的设计布局应满足各种日常监控、办公、会议、信息发布、指挥调度、告警联动的需要，也为各系统正常运行提供必要的基础支撑环境。要求系统具有系统包括通讯、视频、会议、调度、协同等功能

1.3.6 UPS系统

可维持该应急指挥中心大屏、会议系统、计算机网络系统、办公正常工作等3个小时以上。

1.3.6 其他设备

满足清单要求

第三项、付款方式：

在合同签订后，付合同价款的40%费用，完成送审报告并通过各级部门评审合格并且将通过技术审查的工作成果提交省级以上开发区有关部门使用后，支付完剩余余款。付款时，须提供税收发票。（按以上进度付款，无任何利息补偿。）

- 第四项、工期要求：30天采购完成并安装调试完毕。

- 第五项、技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超薄组合式阵列音箱 | 1、采用直接声频耦合（SDCT）阵列技术音柱 2、频率响应优于： 90Hz-18kHz 3、功率不低于120W 4、最大声压级不低于118dB 5、指向性：水平不低于100°，垂直不低于20° 6、 可更换原木外壳，四种材质可选 （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 只 | 6 | ENEWAVE、truesound、soungpro |
| 2 | 专业功放 | 1、双通道专业功放 2、 输出功率：8 Ohms：600Wx2 @0.1% THD，4 Ohms：900Wx2 @0.1% THD，2 Ohms：1200Wx2 @0.1% THD 3、全频段信噪比：≥100dB 4、阻尼系数：≥ 500@1kHZ/8Ω 5、 转换速率：36V/ μs@Stereo mode 6、自动无级变速风扇，前排风 7. 保护装置：过热保护、超温输出功率控制、长期输出功率控制、输出短路保护、过载保护、直流保护 8、提供CE认证证书 （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 1 | ENEWAVE、truesound、soungpro |
| 3 | 吸顶音箱 | 1、频率响应优于52Hz-20kHz； 2、定阻持续功率不低于70W； 3、阻抗：8Ω； 4、最大声压级不小于：111dB； 5、灵敏度不低于 89dB ； 6、指向性：110° x 110°； 7、箱体结构：低频单元不低于6.5″； 8、同轴设计，高音指向可随意转动15°； 9、具有IP24认证证书； （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 只 | 4 | ENEWAVE、truesound、soungpro |
| 4 | 专业功放 | 1、八通道数字功放 2、功率输出不低于：8 Ohms：100Wx8 @0.1% THD 4 Ohms：150Wx8 @0.1% THD 3、全频段信噪比：≥100dB 4、阻尼系数：≥ 250@4Ω/1kHZ 5、转换速率：16V/ μs@Stereo mode 6、保护装置：过热保护、超温输出功率控制、长期输出功率控制、输出短路保护、过载保护、直流保护 7、提供CE认证证书 （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 1 | ENEWAVE、truesound、soungpro |
| 5 | 音频矩阵处理器 | 1、不少于16in/8out模拟音频输入/输出接口 2、可扩展16进／16出Dante网络音频接口 3、DSP芯片：40位浮点处理器 4、具备反馈抑制（AFC）功能，自动增益控制（AGC）、噪声补偿（ANC）、回声抑制（AEC）等功能 5、动态范围不低于：112dB 6、提供第三方CE认证证书 （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 1 | ENEWAVE、truesound、soungpro |
| 6 | 电源时序器 | 1、提供不小于8路模块化的输出端口； 2、具有面板按键，面板有8个通道选择指示灯和8个通道状态指示灯； 3、具有不低于2路的RS232串口 （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 1 | 凯图、truesound、soungpro |
| B | 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 1、即插即用的功能，让讨论设备可以快速方便的连接。 2、前面板上直观的电容触摸按键，方便配置和操作。 3、直观的LED指示灯，在系统设置时给人清新直观的反馈。 4、通过网页浏览器控制—可以使用网页浏览器来查看和管理系统的设置。 5、最多可支持不低于80个讨论单元。 6、讨论设备的扬声器和麦克风可同时激活。给人以面对面的会议感觉。 7、2小时无活动后，可自动关闭控制主机及所连接的设备。以节能降耗 8、讨论设备支持热插拔，无需关闭系统电源。 9、支持高清摄像联动控制，最多同时支持六个摄像机 10、内置会议录音功能，带内置存储的数字录音和USB录音 11、内置数字声学反馈抑制 12、4路独立的席位音频输出，4路附加的RCA输出用于独立的麦克风录音。 （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 1 | BOSCH、Televic、beyerdynamic |
| 2 | 数字发言单元 | 1、即插即用功能。 2、紧凑，美观，符合人体工程学设计，在讨论设备话筒头上有LED指示灯。 3、话筒杆长度不低于480mm。 4、扬声器集成到设备的前面。 5、内置带输出电平控制的耳机插孔。 6、当话筒被激活（通过控制主机的网页浏览器配置）自动降低电平：防止从耳机到麦克风声的反馈。 7、可配置为代表或主席设备：借助可更换的发言按键和讨论设备底部的隐藏的滑动开关。 8、具有GSM免干扰. （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 只 | 19 | BOSCH、Televic、beyerdynamic |
| 3 | 安装电缆 | 6芯专用线缆，100米 | 卷 | 1 | BOSCH、Televic、beyerdynamic |
| 4 | 接头 | 专用接头 | 对 | 5 | BOSCH、Televic、beyerdynamic |
| C | LED大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 | - 1、像素间距1.5384mm。 - 2、尺寸：长度≥4480mm，高度≥2880mm（提供LED拼接尺寸图纸） - 3、白平衡亮度：800cd/㎡（6500K，校正后）0-255级可调，调节步长1级。 - 4、色温可调范围：1000k~12000K，调节步长100K，并可自定义色温值。 - 5、对比度≥8000:1。 - 6、视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°。 - 7、刷新频率≥3840HZ。 - 8、显示屏亮度均匀性≥98%。 - 9、显示屏色度均匀性：偏差在±0.002Cx,Cy 之内。 - 10、像素中心距偏差≤2% - 11、显示单元平整度：≤0.05mm。 - 12、峰值功耗≤340W/㎡。 - 13、灰度：≥16bit。 - 14、低亮高灰效果：100%亮度时，≥16bit灰度；20%亮度时，≥14bit 灰度。 - 15、PCB采用8层以上电路板结构设计，焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 - 16、显示单元采用带PFC电源，功率因素≥0.95，转换效率≥86% - 17、采用先进的消隐电路设计，无“毛毛虫”、“鬼影”现象。 - 18、逐点色度和亮度校正，模组带有可存储校正参数模块。 - 19、带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40% - 20、模组和转接板间采用先进的浮动式排插设计（不允许使用有线的方式连接），可精准调节平整度，支持以模组为最小单位进行调整 - 21、画面延时≤2MS - 22、内部采用线材低烟无卤，符合JB/T 10491-2004标准 - 23、屏幕温升：GB/T 2423.22-2002标准，产品在运行12小时以后，屏体温度升高不超过20℃ - （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | ㎡ | 12.9 | QDISPLAY、艾比森、联建 |
| 2 | LED显示控制器 | - 1、2U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏； - 2、支持以下输入信号接口（提供ilAC-MRA及CNAS认可检测机构提供的检测报告）；2路DP（均支持4K分辨率输入），2路DVI，3路HDMI，1路SDI带环出）。 - 3、支持以下输出信号接口（提供ilAC-MRA及CNAS认可检测机构提供的检测报告；16路网口，整机最大支持分辨率为960万像素，支持自定义分辨率，最宽16000像素，最高8000像素，1路DVI； - 4、支持USB(TYPE B)，UART(RJ45)，RS232控制端口； - 5、具备4K输入信号接口，单路输入信号可支持3840×2160@60Hz或7680×1080@60Hz分辨率的输入（提供ilAC-MRA及CNAS认可检测机构提供的检测报告）； - 6、支持K-HDR功能：能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果（可提供ilAC-MRA及CNAS认可检测机构提供的检测报告）； - 7、支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率（提供ilAC-MRA及CNAS认可检测机构提供的检测报告）。 - 8、支持8画面显示：可在屏幕上显示8个画面，所有信号均可同时上屏（提供ilAC-MRA及CNAS认可检测机构提供的检测报告）。 - 9、可消除某个画面中指定的颜色图像，可修改任意一个画面的透明度值（提供ilAC-MRA及CNAS认可检测机构提供的检测报告）。 - 10、具备预览输出接口，可同时监视当前输出画面内容及预览所有输入信号的画面内容（提供ilAC-MRA及CNAS认可检测机构提供的检测报告）。 - 11、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 - 12、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 - 13、无缝切换：设备在进行两个信号或两个模式间的切换时，无黑屏、停顿、闪烁等现象（提供ilAC-MRA及CNAS认可检测机构提供的检测报告）。 - 14、支持按键锁定，防止误操作。 - 15、支持一键黑屏，可将输出画面切换至黑屏状态（可提供ilAC-MRA及CNAS认可检测机构提供的检测报告）。 - 16、支持信号热备份功能，对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信 号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上。（可提供ilAC-MRA及CNAS认可机构提供的检测报告） - 17、支持按键锁定，防止误操作。 - 18、提供设备软件著作权登记证书。 - 19、提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。 - 20、需提供项目唯一授权函 - （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 1 | 凯视达、艾比森、联建 |
| 3 | LED控制接收卡 | - 1、单卡16个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 - 2、单卡最大支持128×1024像素带载。 - 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 - 4、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 - 5、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 - 6、支持一键回读所有配置文件信息。 - 7、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 - 8、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 - 9、为保证产品后续升级的安全性，程序升级支持断电保护功能。 - 10、支持电源反接保护。 - 11、提供LED控制系统计算机软件著作权登记证书。 - 12、提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。 - 13、控制系统的播放软件具备多种媒体的播放能力，除视频、图片、音频等媒体文件外，还可添加OFFICE文件、本地截屏、网络地址、采集卡。（提供第三方机构检测报告）支持HDBASET/CVBS/VGA/DVI-D/HDMI/SDI/YPbPr/DVI Dual-Link信号扩展输入，所有输入信号类型可以混合配置。 （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 套 | 50 | 凯视达、艾比森、联建 |
| 4 | LED专用电源 | LED专用200W电源 | 台 | 50 | 荣电、艾比森、联建 |
| 5 | 控制软件 | - 1、支持8K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率； - 2、具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整； - 3、支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象； - 4、支持流媒体/网页/office/等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放（提供相应检测报告；） - 5、支持CPU、内存、GPU、显存、磁盘容量占比显示（提供产品满足功能截图盖章） - 6、支持视频图片、网页、PPT等文件0-360°任意旋转、含X Y轴调节，左右上下任意翻面，可任意调节播放内容坐标轴轴（提供产品满足功能截图盖章） - 7、支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式； - 8、支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量； - 9、支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象； - 10、支持素材可独立播放预览，确保播放无失误。 - 11、支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理； - 12、 具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得； - 13、支持一键锁定，防止误操作； - 14、支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制； 15、支持画面裁剪/透明度/羽化/亮度/对比度调整（提供产品满足功能截图盖章） - （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 个 | 1 | 凯视达、艾比森、联建 |
| 6 | 配电系统 | 定制 | 台 | 1 | QDISPLAY、艾比森、联建 |
| 7 | 屏体结构 | 钢结构+不锈钢包边(含包装运输、安装调试） | 套 | 1 | QDISPLAY、艾比森、联建 |
| D | 远程视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多点控制单元MCU | 1、嵌入式Linux系统，19英寸标准机箱 2、标配16个音视频交互终端或录播连接，支持1组多画面会议同时召开。 3、系统必须支持双路视频，支持终端的双路视频传输技术，支持标准H.323及H.239协议。 4、MCU支持多组多画面功能，同时支持多组会议 5、支持1080p/30/60帧。视频协议同时支持H.263,H.264.音频协议同时支持视频会议最常用的三个音频格式：G.722,G.722.1.C，AAC-LD。 6、支持国际电联ITUT标准H.323协议，可与其他标准视频会议厂商设备无缝互联互通；支持和POLYCOM，思科、华为等视频会议终端的音视频和双流的互通。 （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 1 | 创视通、双心源、沃云 |
| 2 | 音视频交互终端 | 1、内置高性能数字信号处理芯片，视频最高支持到主流和辅流双路1080P30同时编解码（可选），提供单显、双显及丰富的视频窗口布局，提升了用户体验。 2、语音支持AAC-LD宽频编解码，运用优化算法实现回声抵消、噪音抑制及自动增益控制，从而保证高保真、低延时的音频传输。 3、QoS设置及独特的媒体纠错（Media Error Correction）技术，在高误码率的情况下，依然能保证流畅的音视频效果。 4.支持H.323/SIP双协议栈，可以与业界主流标准终端及MCU实现良好的互通，方便客户的扩容及升级改造。 5.丰富的接口配置，充分考虑各种使用场景，兼容市场主流音视频输入、输出设备接口，可以实现快速部署，减少后续修改布线的可能。 6.扁平化界面（UI）风格设计，使用者易于上手操作。 7.遥控器集成部分功能按钮，常用功能一键可达，方便实用。 8.U盘、网页等多种升级方式，易于后期维护与系统升级。 9.高品质360度桌面麦克风（可选），采用专业数字信号处理技术。 10.系统采用AES媒体加密技术。 11.密码保护，HTTPS安全链接等加密措施保障系统安全运行。 12.支持H.460，NAT和可配置端口范围，可实现防火墙穿越。 13、功能描述 支持外接摄像头整机作为视频输入，支持双路1080p30视频（可选）及高保真音频通讯，支持H.323/SIP双协议栈,HDMI/DVI-I接口输入，双HDMI接口输出 （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 1 | 创视通、双心源、沃云 |
| 3 | 高清会议摄像机（指挥中心） | - 1、专业影像传感器：1/2.8”CMOS 2、支持1080p 60fps，200万像素CMOS 3、支持宽动态功能（WDR）克服高反差呈现鲜明影像 4、支持预设位调用画面冻结 5、240倍可变焦段 (20倍光学 + 12倍数位) 6、HDMI、SG-SDI两路同时输出 7、水平大视角63° 8、最大水平旋转速度: 300°/s，最大俯仰旋转速度: 300°/s 9、宽视角设计，水平可视角度±170°； 10、俯仰可视角度向下-30°，向上+90° 11、影像翻转功能，摄像机可装载会议室任意位置，有效节约室内空间 （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 3 | 创视通、双心源、沃云 |
| E | KVM分布式坐席综合管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式坐席输入节点 | - 1、支持3840*2160 60Hz分辨率，支持 IPC 或者 H.265/264 码流直接接入，无需任 何额外设备；支持云台控制；支持 IPC 码流转发 100 路以上，以增强 IPC 多路并发数量；支持 RTSP、RTMP、TS、组播流等协议流媒体接入， 可直接解码网络摄像机信号；支持 https 通信，支 持 jason 数据解析，支持 xml 数据解析。（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 2、支持HDMI、DP、DVI、VGA、SDI等视频接口； - 3、具备一路光纤接口机一路网络接口，支持组成通讯双备份结构； - 4、节点日志功能：节点具备记录最少 10 万条底层操 作动作和错误情况等能力。（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 5、具备与安全通讯模块通讯的接口，杜绝 KVM 系统 的 USB 口与业务系统主机的 USB 口直接相连， 而是通过独立 KVM 适配器，以物理隔离方式连接 电脑主机 USB 口。该独立 KVM 适配器仅能被识 别为 HID 键鼠设备，为经国家网络与信息安全检 测中心检测认定的，符合《KVM 适配器信息安全 测试方案》相关要求的，不具有从目标电脑传输数 据、不会发起 HID 攻击、不会存储目标电脑数据 的安全通讯模块通讯。确保不可连接互联网主机不 会通过本系统连接互联网或者通过本系统将数据 泄露到互联网。（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 6、支持人脸识别登录席位且恢复上次工作状态；支持 人员离席 10 秒内自动锁定席位而无需人工操作； 支持席位实时识别人员在线状态。（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 7、具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机 和互联网主机接入坐席安全可靠。 - 8、支持虚拟 IP 功能：支持多路信号输入的节点，只 占用 1 路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号 产生 1 路不同 IP 地址和 MAC 地址；便于系统接 入且节省布线和网络资源；（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 9、节点数量不受限制；具备跨 网段、跨 Vlan 通讯能力而无需交换机或者路由器 做任何其他配置（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 10、为了保证信号传输的即时性，端对端延时需不高于20ms。 - 11、同时支持采用主流领先的压缩编码与解码技术，支 持 ITU-T H. 264 High Profile/Main Prof ile/BaselineProfile@Level5.1 编 码 ， 支持 ITU-TH.265MainlO/MainProfile@Level5.1 MainTier 编码,支持 B 帧；（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 12、采用完全分布式架构，无需服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网 络具备组播功能的情况下支持超过 200 路以上并 发，满足跨网段跨区域互联互通；同时，可兼容组 播，组播并发数量不受限制（需提供工业与信息化部检测报告） - 13、为保证信息安全，接入主机的USB链路，不得具备数据拷贝能力，不得通讯能力（需提供国家认监委批注成立的权威机构的安全认证） 14、支持多达16个输入音频混合输出，可支持16方MIC混合输出实现多方通话；（需提供工业和信息化部电子研究所提供的检测报告） - （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 4 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 2 | 分布式坐席输出节点 | - 1、支持H.264/H.265编解码，具备编码后码流满足在 1 条千兆网线上传输内容各不相同的 10 路 4K@60 视 频流（即单路码率可低于 20Mbps），且视频流采 用计算机屏幕编码技术以实现 4：4：4 的全色域 采集和输出，达到视觉无损。； - 2、支持HDMI、DP、DVI、VGA、SDI等视频接口； - 3、支持3840*2160 60Hz分辨率，并支持向下任意兼容；支持多头显卡（不少于 4 路 4K）输出全屏动态视 频，软件编组后作为一个整体信号上墙，画面流畅， 完全同步，不撕裂，不卡顿。（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 4、节点日志功能：节点具备记录最少 10 万条底层操 作动作和错误情况等能力。（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 5、具备与安全通讯模块通讯的接口，杜绝 KVM 系统 的 USB 口与业务系统主机的 USB 口直接相连， 而是通过独立 KVM 适配器，以物理隔离方式连接 电脑主机 USB 口。该独立 KVM 适配器仅能被识 别为 HID 键鼠设备，为经国家网络与信息安全检 测中心检测认定的，符合《KVM 适配器信息安全 测试方案》相关要求的，不具有从目标电脑传输数 据、不会发起 HID 攻击、不会存储目标电脑数据 的安全通讯模块通讯。确保不可连接互联网主机不 会通过本系统连接互联网或者通过本系统将数据 泄露到互联网。（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 6、支持人脸识别登录席位且恢复上次工作状态；支持 人员离席 10 秒内自动锁定席位而无需人工操作； 支持席位实时识别人员在线状态。（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 7、具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机 和互联网主机接入坐席安全可靠。 - 8、支持虚拟 IP 功能：支持多路信号输入的节点，只 占用 1 路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号 产生 1 路不同 IP 地址和 MAC 地址；便于系统接 入且节省布线和网络资源；（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 9、为保证信息安全，接入主机的USB链路，不得具备数据拷贝能力，不得通讯能力（需提供国家认监委批注成立的权威机构的安全认证） - 10、为了保证信号传输的即时性，端对端延时需不高于20ms。 - 11、同时支持采用主流领先的压缩编码与解码技术，支 持 ITU-T H. 264 High Profile/Main Prof ile/BaselineProfile@Level5.1 编 码 ， 支持 ITU-TH.265MainlO/MainProfile@Level5.1 MainTier 编码,支持 B 帧；（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 12、采用完全分布式架构，无需服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网 络具备组播功能的情况下支持超过 200 路以上并 发，满足跨网段跨区域互联互通；同时，可兼容组 播，组播并发数量不受限制（需提供工业与信息化部检测报告） - 13、支持多达16个输入音频混合输出，可支持16方MIC混合输出实现多方通话；（需提供工业和信息化部电子研究所提供的检测报告） - （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 4 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 3 | 分布式输入节点 | - 1、支持3840*2160 60Hz分辨率，并支持向下任意兼容；支持多头显卡（不少于 4 路 4K）输出全屏动态视 频，软件编组后作为一个整体信号上墙，画面流畅， 完全同步，不撕裂，不卡顿。（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 2、一路 HDMI 输入，一路 DP 输入，一路 HDMI/DP 环出，RJ45 接口带 POE 一个，SFP 光纤接口一个，USB3.0 接口一个，USB2.0 接口一个，安全可靠模块通讯 接口一个，3.81 凤凰端子的立体声音频输入和输 出各一个，3.5mmMIC 接口一个，RS485 接口一 个，RS232 接口一个，三组 IO 接口/IR 输出/IR 学 习，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口 1 个 （5-12V 输入），具有防误动作功能的按键，可实 现一键恢复出厂设置； - 3、支持虚拟 IP 功能：支持多路信号输入的节点，只 占用 1 路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号 产生 1 路不同 IP 地址和 MAC 地址；便于系统接 入且节省布线和网络资源；（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 4、节点数量不受限制；具备跨 网段、跨 Vlan 通讯能力而无需交换机或者路由器 做任何其他配置 - 5、视频流采 用计算机屏幕编码技术以实现 4：4：4 的全色域 采集和输出，达到视觉无损，在黑色背景下显示红色、蓝色、绿色以及其他颜色 的水平、垂直、斜线极细线（单像素）与原图无区 别；（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 6、为了保证信号传输的即时性，端对端延时需不高于20ms。 7、支持 IPC 或者 H.265/264 码流直接接入，无需任 何额外设备；支持云台控制；支持 IPC 码流转发 100 路以上，以增强 IPC 多路并发数量；支持 RTSP、RTMP、TS、组播流等协议流媒体接入， 可直接解码网络摄像机信号；支持 https 通信，支 持 jason 数据解析，支持 xml 数据解析。（需提供工业与信息化部检测报告） - 8、同时支持采用主流领先的压缩编码与解码技术，支 持 ITU-T H. 264 High Profile/Main Prof ile/BaselineProfile@Level5.1 编 码 ， 支持 ITU-TH.265MainlO/MainProfile@Level5.1 MainTier 编码,支持 B 帧；（需提供工业与信息化部检测报告） - 9、采用完全分布式架构，无需服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网 络具备组播功能的情况下支持超过 200 路以上并 发，满足跨网段跨区域互联互通；同时，可兼容组 播，组播并发数量不受限制（需提供工业与信息化部检测报告） （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 6 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 4 | 分布式输出节点 | - 1、支持3840*2160 60Hz分辨率，支持 IPC 或者 H.265/264 码流直接接入，无需任 何额外设备；支持云台控制；支持 IPC 码流转发 100 路以上，以增强 IPC 多路并发数量；支持 RTSP、RTMP、TS、组播流等协议流媒体接入， 可直接解码网络摄像机信号；支持 https 通信，支 持 jason 数据解析，支持 xml 数据解析。（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 2、同时支持采用主流领先的压缩编码与解码技术，支 持 ITU-T H. 264 High Profile/Main Prof ile/BaselineProfile@Level5.1 编 码 ， 支持 ITU-TH.265MainlO/MainProfile@Level5.1 MainTier 编码,支持 B 帧；（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 3、采用完全分布式架构，无需服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网 络具备组播功能的情况下支持超过 200 路以上并 发，满足跨网段跨区域互联互通；同时，可兼容组 播，组播并发数量不受限制（需提供工业与信息化部检测报告并加盖原厂公章） - 4、 需支持HDMI、DVI、DP、VGA、DMS59等输入输出接口； - 5、 需具备不少于一路双向232，一路双向485，三路红外，三路I/O信号接口；需支持中控功能； - 6、 单元支持光纤接口，双网口接口； - 7、 为保障显示的流畅，分布式节点端到端传输延时可低至0ms；（提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） - 8、为保证组网要求，节点应采用自适应编解码方式，码率可500K-40Mbps可调；输入节点每路视频可同时提供多种不同分辨率、不 同 帧 率 （ 1-60 帧）、不同码率的码流以适应本地 超清晰显示、远距离传输和视频录制、预览等不同 场景需求。 - （提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） - 9、支持poe供电或电源适配器供电，可实现画面拼接，实时预览画面，画面显示位置可随意调整（提供公安部安全防范检测报告复印件并加盖公章） - 10、为保障显示的流畅，分布式节点端到端传输延时可低至0ms；（提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） - （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 6 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 5 | 分布式输入节点 | 支持常见 VGA、HDMI、DVI、SDI 等接口；支持不少于1路高清输入，1路高清输出，2路USB接口，1路232，1路485，3路红外兼容3路IO，每个处理器支持1路音频输入输出，支持3840x2160分辨率高清输入；支持265实时编码，支持输入视频实时预览、支持一键调用模式，支持POE供电和外部供电双供电模式，接入系统支持无服务器纯分布式架构，控制终端可视化操作界面 | 台 | 3 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 6 | 分布式音视频控制软件 | - 1、兼容主流视频采集设备，支持N路图像资源同时接入，可扩容至N+路图像的配置及管理能力； - 2、包括总体平台数据、权限认证管理、日志管理、消息管理、系统巡检、预案管理等功能； - 3、包含流媒体转发模块； - 4、提供二次开发接口； - 5.要求直接对接海康、大华、宇视、科达等主流安防平台、或者支持GB28181的安防平台、或者华为云视频等，无需任何编码器解码器，即可软件端完整克隆安防平台内摄像头的组织架构，并以拖放方式拖到大屏幕，或者进行云台控制 ；（须提供安防平台对接软件计算机软件著作权加盖公章） - 6.为满足跨平台和移动终端使用，要求通过B/S方式，实现平台可视化展示，包括在线节点状态、使用时长、用户在线数量、网路超限、中断等进行监测，以便对平台健康进行管理，防范于未然。（须提供分布式运维管理平台软件计算机软件著作权加盖公章） 7.要素预布局功能：支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换； （须提供要素预布局软件计算机软件著作权加盖公章） 8.支持信号裁剪上墙，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容（须提供信号裁剪功能软件计算机软件著作权加盖公章） - 9、一体化控制具有显示单元控制、显示预案调取管理、录播系统管理、音频控制管理、设备使用状态查询、播放软件控制等功能； - 10、计算机供软件登记证书，高新技术企业、软件企业证明函、IP5X防尘报告、音频ACC编码软件著作权、数据全适应场景软件著作权并加盖原厂公章 - （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 套 | 23 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 7 | 分布式控制节点 | - 1. 具有10个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率；（须提供具有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖原厂公章） - 2. 具有4个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等； - 3. 具有1个模拟量输出接口，可控制 LED 调光器、调速器等模拟量输入设备； - 4. 具备8路弱继电器，提供开关量输出； - 5. 具备8路红外，支持一个红外接口发无限种红外码； - 6. 可直接通过 UDP 协议控制网络设备； - 7. 具备可拔插硬盘，可记录系统工作日志 ; - 8. 具备两路 NET 接口，可挂载电源管理器等多达 256 台 485 网络设备； - 9. 可选配 DMX512 接口，用于直接控制灯光系统；（须提供具有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖原厂公章） - （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 1 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 8 | 继电器 | - 1、手动控制； - 2、前面板 8 个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可使用这一功能，很好的保护其他的设备。 | 台 | 3 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 9 | 分布式机架 | 可装10个分布式节点 | 台 | 3 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 10 | 可定制界面设计及软件控制编程 | - 定制 | 套 | 1 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 11 | 加密狗 | PC软件加密证书 | 套 | 1 | 视音微云 、佳比、魅视 |
| 12 | 无线路由器 | 1.Wan口数量（千兆）：1个 2. Lan口数量（千兆）：4个 3.网络协议：TCP/IP协议 4.适用频段：2.4GHz+5GHz 5.传输速率：2600M | 台 | 1 | 华为、TP-Link、华三 |
| 13 | 三层千兆交换机 | 1、应用层级：三层；双电源POE； 2、≥48个10/100/1000Base-T以太网端口； 3、上行支持4x10GE SFP+固定端口，4x10GE SFP+插卡； 4、内置1个AC电源，1+1电源备份，支持AC电源； 5、支持 PoE+，PoE； 6、包转发率：≥252Mpps； 7、交换容量：≥598Gbps。 | 台 | 1 | 思科、华为、华三 |
| 14 | 无线控制触摸屏 | 1.屏幕尺寸：9.7英寸 2.操作系统：iOS 10、win7、安卓8以上 3.存储容量：32GB 4.屏幕分辨率：2048x1536 | 台 | 1 | 三星、苹果、华为 |
| F | UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | - 1、纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量40kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U，提供制造厂商盖章的设备彩页证明材料证明。 - 2.兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) 。提供制造厂商盖章的设备彩页证明材料证明。 - 3、为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出，该功能需要现场验证，投标时要求提供制造厂商盖章的设备彩页证明材料。以及实现各种工作模式的应用图片、设置和接线的详细说明佐证。 - 4、 UPS主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤440mm，深度≤700mm，高度≤130mm。 - 5、具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。要求提供生产厂家盖章的显示面板实物照片证明材料 。 - 6、为了满足现场配电要求，便于设备实现不断电的前提下进行主机维护更换，主机和配电采取分离设计，UPS主机可采用搭载市电、旁路、输出与维护旁路四个断路器的配电箱，且配电箱应具有示意配电开关电气关系，风格与主机保持一致。投标方需提供所投产品生产厂家盖章的实物照片证明。 - 7、数字化并机：并机通讯接口板采用SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。 - 9.电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V连续可调），现场配置灵活，要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料。 - 10. 具备大充电电流，设置值1A~20A，充电电流20A满载不降额，缩短充电时间，要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料。 - 11.安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护。投标方需提供所投产品生产厂家盖章的实物照片证明。 - （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 台 | 1 | 施耐德、科华、先控 、风帆 |
| 2 | 电池 | - 1、12V100AH,单节重量不高于28KG； - 2、80%DOD寿命循环次数不低于640次；要求出具同系列第三方检测报告 - 3、外壳材料:ABS，符合94V0级阻燃标准要求；蓄电池壳体要求有国家级实验室出具针对本项目的的权威检测报告； - 4、要求蓄电池密封反应效率不低于97.5%；静置28天后电池容量保存率不低于98.5%;要求出具同系列第三方检测报告； - （以上参数项除特殊备注的项要求资料外，其余参数需提供佐证材料复印件加盖厂家公章逐项证明符合性，佐证材料不限于品牌官方网站介绍、品牌官方印刷的产品彩页、设备检测报告材料、产品厂家技术白皮书等，未提供视为负偏离项） | 节 | 96 | 施耐德、科华、先控 、风帆 |
| 3 | 电池柜 | 配套 | 个 | 3 | 国产 |
| 4 | 电池连接线及电池柜连接线 | - 配套 | 批 | 1 | 国产 |
| G | 其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制电脑 | 处理器 Intel 酷睿 i5 4590; GeFore 840A 2G 显卡; 8G DDR3 内存; 1TB SATA 硬盘; 19" LED 显示屏(1280×900); Windows10 中文旗舰版。 | 台 | 6 | 联想、DELL、HP |
| 2 | 三合一彩色打印机 | 三合一彩色打印机 | 台 | 1 | 佳能、HP、联想 |
| 3 | 无线投屏 | 无线投屏功能。 | 台 | 1 | 国产 |
| H | 安装辅材系统 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 42U,600*600 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 32寸液晶电视 | 32寸液晶显示器 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 多媒体桌插 | 含模块 | 套 | 4 | 国产 |
| 5 | 高清HDMI成品线 | 2m/根高清HDMI成品线 | 根 | 24 | 国产 |
| 6 | 音视频接插件 | 卡侬、大杆、3.5Jack等 | 批 | 1 | 国产 |
| 7 | 线缆及管材 | 音频线、电源线、音箱线、管材等 | 批 | 1 | 国产 |

# 第四章  评分标准

- 一、评标方法与定标原则

- 评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标候选人。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目方案指标优劣顺序排列。

- 二、评分标准

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

本项目总分值为100分。投标价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超出采购预算的投标报价为无效投标报价，无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得中标。

- 三、评分表

| 序号 | 评分项目 | 权重 | 评分细则 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（30分） |  |  |  |
|  | 投标报价 | 30 | 投标报价 | 价格分采用满足采购文件要求且最后投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*30（保留小数点后两位）。 |
| 二 | 综合实力（21分） |  |  |  |
| 1 | 企业技术实力 | 17 | 根据投标人资质级别打分 | - 1、投标人具有机电工程施工总承包三级及以上证书的得2分，没有不得分； 2、投标人具有安防工程企业设计施工维护能力壹级的得2分，没有不得分； 3、投标人具有音视频智能系统集成工程资质壹级的得2分，没有不得分； 4、投标人具有专业音响工程设计施工承包壹级的得2分，没有不得分； 5、投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、IEC27001信息安全管理体系认证证书、IEC20000信息技术服务管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，得5分，缺一项不得分； 6、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性叁级及以上证书（ITSS证书）的得2分； 7、投标人具有CMMI3及以上证书的得2分，没有不得分； 以上证书提供相应的证书原件或响应文件正本提供彩色复印件，否则不得分。 |
|  | 企业信誉 | 2 | 根据投标人的相关信誉证书打分 | 1、投标人具有市级及以上部门发布的“守合同重信用”证书的得1分 2、投标人具有企业信用等级证书AAA得1分，没有不得分； |
| 2 | 企业业绩 | 2 | 智能化项目业绩 | 投标人具有2015年1月1日以来（以合同签字时间为准）承担过类似智能化项目（采购安装或工程）业绩的，每有1个得1分，本项最高的2分。（提供合同原件或响应文件正本提供彩色复印件。） |
| 三 | 技术方案及设备性能（38分） |  |  |  |
| 1 | 技术方案 | 3 | 根据投标人提供的系统设备的供货、运输、安装、调试方案的详尽性、合理性，是否有应急预案，评分 | 优得3分，良得2分，一般得1分，差或不提供得0分。 |
| 2 | 项目实施方案 | 2 | 投标人提供项目的实施方案、测试方案、验收方案及实施计划，根据投标人的方案完整性、详细程度和可行性进行评分。 | 1、项目实施方案的描述完整、详细，具备可行性，完全能满足采购人的要求，得2分； 2、项目实施方案的描述及方案可行性一般，勉强满足采购人的要求，得1分； 3、项目实施方案的描述及方案可行性差，不能满足采购人的要求，得0分。 |
| 2 | 设备参数 | 18 | 所投产品技术参数 | - 本项基本分为18 分； - 每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 |
| 3 | 主要系统 | 15 | 主要系统技术要求 | LED大屏显示系统要求:（6分） 1、显示屏提供3C认证、CE、CB、FCC、ROHS认证证书。以上证书必须同时提供少1项不得分（1分） 2、LED接收卡提供逐点校正系统计算机软件著作权（1分） 3、LED接收卡支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实，可提供色彩还原控制系统计算机软件著作权登记证。（1分） 4、LED接收卡支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线，可提供任意倍频调试软件计算机软件著作权登记证。（1分） 5、LED接收卡设备通过3C认证、FCC认证、CE认证、ROHS认证证书。以上证书必须同时提供少1项不得分（1分） 6、LED处理器设备通过3C认证、FCC认证、CE认证、ROHS认证。以上证书必须同时提供少1项不得分（1分）。 扩声系统要求：（2分） 1、主音箱要求采用超薄组合式阵列音箱，箱体采用前倒相阵列并且箱体整体厚度不超76MM，箱体外观须提供相应技术专利证书。（1分） 2、主音箱安装方式要求采用挂墙式安装，触点免接线，并能提供相关技术专利证书。（1分） 远程视频会议系统：（2分） 1、多点控制单元MCU同时具备电信入网证、3C认证证书，得1分，缺一项不得分。（1分） 2、多点控制单元MCU生产厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书。（1分） KVM分布式坐席综合管理系统（2分） 1、分布式节点HDMI接口具备卡扣，可调距固定装置（需提供相应的专利证明文件)；（1分） 2、设备厂家需同时具有高新企业证书、省级分布式音视频智能系统工程技术研究中心认证、双软企业证明函并加盖原厂公章，只有一项不得分（1分） UPS系统（3分） - UPS主机的高性能指标具有泰尔检验报告证明（1分） 2、蓄电池提供ROHS证书（1分） 3、投标蓄电池厂需同时提供全国工业产品生产许可证、国家相关机构出具的排污许可证书，只有一项不得分。（1分） 以上证书提供相应的证书原件或响应文件正本提供彩色复印件，否则不得分。 |
| 四 | 管理力量、技术人员安排（4分） |  |  |  |
| 1 | 项目经理资质 | 1 | 根据投标人提供的项目经理配备情况打分 | 项目经理具有高级工程师证书的，得2分，没有不得分； 以上证书提供相应的证书原件或响应文件正本提供彩色复印件；同时提供投标人为其缴纳的社保证明（原件或彩色复印件），缴纳时间至少包含2020年5月至2020年7月，否则不得分。 |
| 2 | 项目组人员资质 | 3 | 根据投标人提供的项目人员配备情况打分 | - 项目组成员具有网络工程师证书的得1分，具有安全技术高级工程师证书的得2分，本项最多得3分。 - 以上证书提供相应的证书原件或响应文件正本提供彩色复印件；同时提供投标人为其缴纳的社保证明（原件或彩色复印件），缴纳时间至少包含2020年5月至2020年7月，否则不得分。 |
| 五 | 售后服务及培训（7分） |  |  |  |
| 1 | 售后服务体系与维保方案 | 1 | 根据售后服务体系与维保情况打分 | 有完善的售后服务体系与维保方案，并有切实可行的售后服务计划以及服务承诺。（0-1分） |
| 2 | 售后服务能力 | 4 | 根据投标人提供的售后服务方面相关认证证书 | 投标人具有《商品售后服务评价体系》（GB/T27922-2011）为五星级售后的售后服务认证证书的得4分，否则不得分。 以上证书提供相应的证书原件或响应文件正本提供彩色复印件。 |
| 3 | 本地化服务 | 1 | 根据应答的技术服务打分 | 投标人具有本地化服务能力（营业执照注册地在江苏或者在江苏有分公司）的得1分，没有不得分。 |
| 4 | 培训 | 1 | 提供详尽的培训方案 | 包含培训时间、地点、内容等。（0-1分） |
| 总分 |  | 100 |  |  |

- 注：

★1.小型和微型企业产品价格扣除

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，对满足价格扣除条件且在投标（响应）文件中提交了《投标人企业类型声明函》（见本采购文件附件）等证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

- 2.评分标准中设区间得分项的，其得分均包括区间两端值，以0.1分为一个计分单元。

- 3.投标人的总得分为所有评委评审该单位总得分的平均值（小数点后保留二位，四舍五入）。

- 特别说明：

- 1、采购文件中所提及的项目需求中和评分标准中所提及的原件须装在专门材料袋中（密封），并在封面上列表注明证书类别、份数等，开标前与响应文件同时递交工作人员，做好签到事宜。

- 2、无论何种原因，即使投标人在开标时携带了证书、业绩合同等材料（如有）的原件，但在响应文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供；在评标中需核对原件，若无，则所核项目不得分。如提供虚假材料，则不予推荐中标，另按《政府采购法》予以处罚。

- 3、证书正在进行年检无法提供证明材料的，应提供相关行政主管部门的受理意见证明、相应官方网站查询结果等相关的有效证明材料。

- 4、响应文件应按采购文件规定的顺序，内容不得减少及自行改变格式；统一用A4规格幅面制作、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或缺失，责任由投标人承担。

- 5、本评分标准中要求提供的评分依据，不管本采购文件其他部分是否要求提供，投标人均应按照本评分标准的要求提供相关的资料，如果投标人没有按照本评分标准的要求提供相关的评分资料，给投标人带来的负面影响，由投标人自行承担。